南京哈泰机械有限公司

TCM-500A高速加工中心

一、供货范围

二、机床技术参数

三、FANUC Oi-MF控制器

四、机床特性

五、标准技术文件

客户名称：

日期：   年   月   日

钛德福小型钻攻中心

机型：TCM-500A

数量： 1台

一、供货范围：

含下列附件及三菱M80A数控系统：

- 全封闭式防护罩

- 刀臂式自动换刀装置14把刀

- 直联式主轴12000rpm

- 三轴线性滚动导轨

- 主轴油温冷却装置

- 切削冷却液系统

- 自动集中润滑系统

- 主轴吹气装置

- 切削液清洗气枪

- 切屑冲刷装置

- 电气箱热交换器

- 手动脉冲发生器

- RS232C介面及CF卡插口

- 工作照明灯

二、机床技术参数

| 规格/机型 | 单位 | TCM-500A主機 |
| --- | --- | --- |
| 加工范围 |  |  |
| X轴行程(左右) | mm | 500 |
| Y轴行程(前后) | mm | 400 |
| Z轴行程(上下) | mm | 300 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 200-500 |
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 410 |
| 工作台规格 |  |  |
| 工作台尺寸 (X 轴方向) | mm | 620 |
| 工作台尺寸 (Y 轴方向) | mm | 420 |
| 工作台最大载重 | kg | 250 |
| T型槽 | mm | 3*18*125 |
| 主轴规格 |  |  |
| 主轴转速（皮带式/直結式） | rpm | 12000rpm |
| 主轴电机功率 | kW | 5.5 |
| 主轴内孔锥度 |  | BT30 |
| 进给系统 |  |  |
| G00 快速进给 (X/Y/Z 轴) | m/min | 48/48/48 |
| G01 切削进给 | mm/min | 1-10000 |
| 刀库系统 |  |  |
| 刀库容量 | pcs | 14 |
| ***机器尺寸 |  |  |
| 机器长度 | mm | 1800 |
| 机器宽度 | mm | 1670 |
| 机器高度 | mm | 2090 |
| 机器重量 | kg | 2800 |

三、数控系统标准功能  FANUC Oi-MF

- 控制轴数：4轴

- 同时控制轴数：3轴

- 最小输入增量：0.001mm 0.001度 0.0001英寸

- 给定单位1/10:0.0001mm，0.0001度，0.00001英寸

- 公/英制转换

- 背隙补偿

- DNC操作

- 8.4″液晶彩色显示屏幕

- MDI操作

- 程序号搜索

- 程序再开

- 空运行

- 手动进给

- 手轮中断

- 单向定位：G60

- 准停模式：G61

- 准停：G09

- 直线插补G01

- 圆弧插补G02/G03（可以多象限）

- 暂停G04

- 螺旋形插补

- 极坐标插补

- 圆柱插补

- 螺纹加工/同步进行

- 跳跃功能：G31

- 高速跳跃功能

- 原点返回：G28

- 原点返回检查：G27

- 快进倍率：F0，25，50，100%

- 线速一定控制

- 自动加/减速

- 进给倍率：0-254%

- F1位进给率

- J0G倍率0-655.34%

- 超前控制

- 最大指令值：±8位

- 绝对/增量指令程（可在程序中并存）

- 平面选择：G17，G18，G19

- 极坐标命令

- 坐标系设定

- 工件坐标系G52，G53，G54-G59

- 追加工件坐标系：48组

- 任选角度  倒角/倒圆

- 子程序调用

- 镗铣加工循环功能

- 特殊固定循环（G12/G13/G35/G36/G37.1）

- 圆弧半径指令

- 自动拐角/速率调整

- 单节速率调整

- 拐角自动减速

- 圆弧半径的速率锁紧

- 比例缩放

- 坐标旋转

- 可编程镜像

- 主轴速度控制

- 主轴速度倍率：0-254%

- 主轴同步控制

- 刚性攻丝

- 刀补存储：±6位，400个

- 刀具补偿功能

- 记忆存储容量：640m（256K）

- 可存储程序数量：200个

- 后台编辑

- 时钟功能

- 程序显示

- 自我诊断功能

- 报警显示

- 运行时间和零件数量显示

- 实际主轴转速和T代码显示

- 伺服设定画面

- 主轴设定画面

- 中文显示

- 前置CF卡

- DATA SERVER 大容量编辑

- AI轮廓控制

- 乙太网络

- 机床特性

- 高抗拉强度密烘铸铁构造，“A”字型立柱底部跨距大，确保刚性与稳定性，各轴滑轨全支撑，工作台无悬空现象，刚性佳，确保精度。

- 三轴滚珠丝杠轴承固定座、马达座与床身经铸造并精密加工成型，传动刚性佳。

- X、Y、Z三轴滑轨采用线性滚动导轨，精度高，寿命长，快速进给速度快（48m/min），生产效率高。

- 三轴采用C3级精密滚珠丝杠，定位精度佳。

- 三轴滚珠丝杠两端采用钢套轴承支撑座，具有较高之接触刚性，较大负荷承受能力，高精度，延长轴承寿命之能力。

- 工作台面宽（工作台尺寸620*420mm）,Y轴行程大（400mm），加工范围广。

- 主电机与主轴采用直联式传动，主轴转速12000rpm,动力损耗小，低振动，低噪音，低温升，确保高精度，且刚性攻丝时无背隙，攻丝速度快，质量好，刀具使用寿命长。

- 主轴油温冷却装置冷却效率高，控制主轴工作温度，保证加工精度及增长主轴寿命。

- 主电机功率大，5.5kw（连续）kw(30分钟)，切削效率高。

- 三轴驱动采用高效率、高扭力、高精度的AC伺服电机与滚珠丝杠直接传动，无皮带传动之累积误差，且采用预拉措施，消除滚珠丝杠热变形误差，重复及定位精度高。

- X/Y/Z轴进给电机功率大（1.5/1.5/3kw）,启动速度快，切削进给推力大。

- Z轴采用强劲马力直接驱动，确保Z轴高速顺畅移动，且响应快。

- Y 轴进给电机后置设计，便于维修。

- 台湾德大刀臂式自动换刀装置，刀库容量14把刀，ATC由凸轮机构驱动，换刀快速可靠，换刀之间仅1.5秒。加工节拍短，提供无比优越的加工效率。

- 切屑冲刷装置，设置于底座两侧，以切削冷却液冲刷切屑后侧集屑箱，减少切屑清除作业，提高效率。

- 标准配备全封闭式防护罩，将整台机械包覆，确保操作人员作业安全，保持工作环境清洁，并配备透明式亚克力防护窗，工作更方便。

17、数字化日本三菱系统

主轴AC伺服电机，X、Y、Z轴AC伺服电机，主驱动，PLC以及操作面板均为日本原厂产品，该机为8.4英寸液晶彩色显示屏幕，超薄型散热快，寿命长，存储容量为640米，可四轴控制，三轴联动，中文显示。图形显示（2D），刚性攻丝，坐标旋转，比例缩放，螺旋插补，后台编辑，前插CF卡，DATA SERVER大容量编辑，AI轮廓控制，以太网络均为标准配置。

电气箱配备热交换器，电气元件故障低，寿命长。

主要零部件配套厂家

| 序号 | 名称 | 厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴轴承 | NSK/FAG | 日本/德国 |
| 2 | 线性滚动导轨 | HIWIN | 台湾 |
| 3 | 滚珠丝杠 | PMI/HIWIN | 台湾 |
| 4 | 三轴支撑轴承 | NSK | 日本 |
| 5 | 联轴器 | KIR | 德国 |
| 6 | 主轴油温冷却装置 | POINT | 台湾 |
| 7 | 自动润滑器 | YEONGDIEN | 台湾 |
| 8 | 切削液泵 | WALRUS | 台湾 |
| 9 | 气压三联件 | AIRTAC | 台湾 |
| 10 | 电气箱热交换器 | POINT | 台湾 |
| 11 | 接触器 | SCHNEIDER | 德国 |
| 12 | 断路器 | SCHNEIDER | 德国 |
| 13 | 交流伺服主电机 | 发那科 | 日本 |
| 14 | 交流伺服三轴驱动电机 | 发那科 | 日本 |
| 15 | 数控系统 | 发那科 | 日本 |

五、标准技术文件

- 机床操作及维修说明书

- 发那科操作手册

- 发那科维修手册

- 机床精度出厂检测记录